《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3行业类别——按国标填写。

4总投资——指项目投资总额。

5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新密市亮伟建材有限公司年加工1.3万吨石材项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新密市亮伟建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李红亮 |  |  | 联系人 | 李红亮 |  |
| 通讯地址 | 新密市袁庄乡山顶村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15981839678 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 452396 |
| 建设地点 | 新密市袁庄乡山顶村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新密市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 豫郑新密制造[2014]06638 |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造（C3039） |  |
| 占地面积（m2） | 3000 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资（万元） | 200 | 其中环保 投资（万元） |  | 29 | 环保投资占总投资比例（%） | 14.50 |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.项目由来0 新密市亮伟建材有限公司拟投资200万元在新密市袁庄乡山顶村建设年产1.3万吨石材项目，主要用于建筑、铺路、桥梁等建造行业。该项目已经新密市发展和改革委员会备案，备案文号为豫郑新密制造[2014]06638号，备案内容详见附件2。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《河南省建设项目环境保护条例》等法律、法规的规定及要求，该项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2015年6月1日)的规定，本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造”类别中的“石墨及其他非金属矿物制品”，“石墨、碳素”应编制报告书，“其他”应编制报告表，本项目不属于“石墨、碳素”制造，因此应编制报告表。 受新密市亮伟建材有限公司委托，河南首创环保科技有限公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，委托书见附件1。接受委托后，我公司评价人员在对项目建设进行现场勘察及收集有关资料进行分析的基础上，依据国家有关法规和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 2.项目概况 本项目选址位于新密市袁庄乡山顶村，项目地理位置图见附图1。项目产能为1.3t/a，项目占地面积3000m2，为租赁新密市袁庄乡龙祥建材厂的土地，根据新密市土地管理局出具的土地证和袁庄乡土地利用总体规划图可知，本项目所用土地性质为建设用地。项目土地租赁协议见附件4，土地证见附件3，《袁庄乡土地利用总体规划图》（2011-2030年）（部分）见附图6。 本项目东侧、南侧和北侧均为树林，西侧为农田。 新密市袁庄龙祥建材厂始建于2008年，主要生产白石灰，并取得环评手续。由于经营不善于2015年停产，且以后不再生产。新密市袁庄龙祥建材厂已向新密市环境保护局申请自愿放弃环评手续。 经现场调查，本项目尚未建设，利用原新密市袁庄龙祥建材厂的生产车间和成品库。 项目周围环境示意图详见附图2，周围环境实景图见附图4。 3.工程内容及规模 3.1产品方案及生产规模 本项目产品为石材，年产量为1.3万吨。项目产品方案表1。 表1 项目产品方案及产品用途一览表 序号; 产品; 产品规格; 产量; 备注. 1; 石子; 12mm≤粒径＜20mm; 6000t/a; 成品用于建筑、铺路、桥梁等行业. 2; 石粉; 5mm≤粒径＜12mm; 3300t/a. 3; 石沫; 粒径＜5mm; 2000t/a. 3.2 工程内容 本项目拟上一条生产线。本项目主要工程内容有原料库、生产车间、成品库、办公室等，详见表2。 表2 项目主要建设内容一览表 工程类别; 项目内容; 规模; 数量; 备注. 主体工程; 原料库; 1000m2; 1座; 轻钢结构. 生产车间; 560m2; 1座; 轻钢结构. 成品库; 1390m2; 1座; 轻钢结构. 公用及辅助工程; 其他附属设施; 办公室; 50m2; 1座; 砖混结构. 旱厕; 4m×2m; 1座; 砖混结构. 环保工程; 废气治理; 建设生产车间、成品库、进出厂道路地面硬化; /; /; 水泥硬化. 集气罩; /; 2套; /. 袋式除尘器+15m高排气筒; 1套; 利用新密龙祥建材厂的除尘器. 雾化喷头; /; 6个; /. 皮带输送机密封; /; /; /. 废水处理; 沉淀池; 2m3; 1座; 砖混结构. 雨水收集池; 50m3; 1座. 噪声治理; 基础减振，厂房隔声; /; /; /. 固废处理; 固废暂存间; 50m2; 1个; /. 3.3原辅材料及能源消耗 本项目原料为青石。本项目原辅材料及能源消耗情况详见表3。 表3 项目主要原辅材料及资（能）源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 备注. 1; 原料; 青石; 13000.2t/a; 外购，粒径在200mm左右 供货方为新荥阳市金冠建材有限公司和郑州瑞方建材有限公司. 2; 资（能）源; 水; 300m3/a; 罐装水，拉运. 3; 电; 24.2万度/a; 来自袁庄乡变压器. 3.4 主要生产设备 本项目拟建设1条生产线。项目所用生产设备清单见表4。 表4 项目主要生产设备一览表 - 序号; - 名称; - 规格/型号; - 数量; - 备注. - 1; - 料斗; - ZSG4211; - 1台; - 铲车进料. - 2; - 箱式破碎机; - 1600×2200; - 1台; - 进料粒度200mm左右，出料粒度＜20mm. - 3; - 振动筛; - /; - 1台; - 三层筛，筛选成品. - 4; - 皮带输送机; - /; - 2台; - 物料转送及成品输出. 注：项目主要生产设备为箱式破碎机，1台，产能10t/h。项目年生产天数300d，每天工作6h，则箱式破碎机年加工量为18000t，能满足项目生产需求。. 3.6 劳动定员 本项目拟定劳动定员6人，实行8小时一班工作制，年工作300d。员工均不在厂区内食宿。厂区厕所为旱厕。 3.7 总平面布置 从平面布置上来看，本项目厂区大致可以分为生产区和生活区。生产区设一条生产线。项目利用厂区地形的高度差进行建设原料库和成品库，原料库位于南侧（地势高），成品库位于北侧（地势低），生产车间位于原料库与成品库之间，办公室位于原料库的东南角。 本项目生产区与办公区分开设置，生产区物料及成品转入转出路线较为简单。 因此，从总体上来说，本项目厂区平面布置是合理的。项目厂区平面布置示意图见附图3。 4.备案相符性分析 将本项目投资备案确认书中主要建设内容与实际建设内容相比较分析，具体见表5。 - 表5 备案相符性分析一览表 - 序号; - 项目; - 备案情况; - 实际建设情况; - 相符性. - 1; - 项目名称; - 新密市亮伟建材有限公司年加工1.3万吨石材项目; - 新密市亮伟建材有限公司年加工1.3万吨石材项目; - 相符. - 2; - 建设地点; - 新密市袁庄乡山顶村; - 新密市袁庄乡山顶村; - 相符. - 3; - 投资额; - 200万元; - 200万元; - 相符. - 4; - 建筑面积; - 1000m2; - 利用原新密市袁庄龙祥建材厂的生产车间560m2，成品库1390m2，办公室50m2；新建原料库1000m2。; - 相符. - 5; - 生产工艺; 原料外购（青石）-破碎-筛分-输送-成品; - 原料外购（青石）-破碎-筛分-输送-成品; - 相符. - 6; - 主要设备; - 鄂破机、反击式破碎机、振动筛、输送装置等; - 箱式破碎机、振动筛、输送装置等; - 基本相符，加工设备进行调整. 由表5可知，本项目实际建设情况与备案情况相符性程度较高。 5.产业政策分析 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家产业政策。项目已经在新密市发改委备案，备案编号为豫郑新密制造[2014]06638，详见附件2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目属于新建项目，所用场地为租赁新密市袁庄龙祥建材厂的土地。经现场查看，本项目尚未建设。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 新密市地处东经113°22′北纬34°31′，位于豫西山地和豫东平原的结合部位，双洎河上游，东临新郑，西接登封，南傍禹州，北依荥阳，东北与郑州搭界，西北与巩义相连，距省会郑州40km。以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 项目所在地袁庄乡，临新密市区，北依荥阳市崔庙、贾峪二镇，东接新密市白寨、岳村二镇，西连新密市米村镇。 2、地形地貌 新密市地质构造属华北地台的组成部分，处于中朝淮地台南西部位的嵩箕山区，主要有东西向、北东向和北西向三条构造体系。区域地形以山地为主，属嵩山五指岭和箕山山脉的东延部分，境内自然地形由西北向东南倾斜，西、南、北三面为嵩山余脉环抱的浅山丘陵区，中部丘陵起伏、岳谷交错，东部为河谷平原。 市域地貌类型复杂多样，山地面积212.2km2，占全市总面积的21.2%；丘陵面积573.6km2，占全市总面积的57.3%；平原面积215.2km2，占全市总面积的21.5%。境内有大小山峰、岗岭800多座，主要山峰有五指岭、兰崖山、双牛山等，最高山峰五指岭海拔1108.5m，最低为东南地区的宋楼西海拔115m，市域内一般海拔300～500m。 3、地质结构 新密市地质构造属华北地台的组成部分，基底是前震旦纪变质岩系，基底之上复层由震旦纪和以后的各地层组成。新密市处于中朝淮地台南西部位的嵩箕山区，主要有东西向、北东向和北西向三条构造体系。新密市总的构造特点：下元古界的基底构造复杂，褶皱形变强烈，区域变质作用深切。新密市地貌类型复杂多样，山地面积占全市总面积的21.2%，丘陵面积占57.3%，平原面积占21.5%。山脉属外方山系向东延伸的支脉，是嵩山的组成部分。有大小山峰、岗岭800多座。山脉呈分散，破碎形由西向东北及东南方向延伸，构成了低山丘陵地貌。东部平坦，沿河有小块平原。 4、气候气象 新密市属暖温带大陆性季风气候区，夏季炎热，冬季寒冷，气候干燥，雨雪较少，四季分明，季风转换明显。区域气候可分为山地气候区、中部丘陵缺水区和河川平原干旱气候区，因受冷暖气团交替影响，大陆性季风气候特别明显，所以干旱、暴雨、连阴雨、霜冻、大风、低温、干热风等灾害性天气较多，尤其干旱、雨涝、干热风危害性较大。新密市气候特征见表6。 表6 新密市气候特征 气象要素; 新密市; 气象要素; 新密市. 年平均气温（℃）; 14.3; 主导风向; NE. 极端最高气温（℃）; 41.8; 年平均风速（m/s）; 2.6. 极端最低气温（℃）; -12.8; 无霜期（d）; 222. 年平均降水量（mm）; 676.1; 最大冻土深度（cm）; 18. 5、水文 新密市境内水系200km，大小河流、沟溪有5000余条，常年有径流的河流30多条，山泉、湖泊散布各处，水量充盈。总流域面积1001km2，河道长度96.5km。境内主要河流有洧水（下游称双洎河）、泽河、溱水河、绥水河和黄水河等，属淮河流域沙颖河水系，其中，双洎河是淮河上游的一条重要支流，也是横贯新密市东西的最大的一条河流，属省市重点控制河流。 6、土壤 新密市境内土壤分布有褐土、潮土和棕壤三个土类，7个亚类，26个土属，98个土 种。其中褐土类面积最大，达100万亩，占土地总面积的80%以上；潮土类面积近10万亩，棕壤面积较小，近2万亩，全市土壤养分平均含量是：有机质1.08%，速效磷4PPM，速效氮37PPM，速效钾87PPM，pH值约7.5左右，土壤有机质含量低，土壤严重缺磷，养分比例失调。 7、植被与生物多样性 新密现有植物类146科、932种，用材树种有57科、274种，果品植物主要有苹果、柿子、核桃、杏、梨等，栽培植物主要有粮食作物、经济作物和蔬菜等。新密市森林资源较为丰富，森林覆盖率达26.4%，主要树种有栎类、油松、华山松、杨树、刺槐等树种，西部山区以天然植被为主，东部平原以人工种植植被为主。全市动物门类有环节动物门、软动物门、节肢动物门、哺乳动物门等，鸟类资源比较丰富，饲养动物主要有牛、马、驴、猪、羊、家兔、狗、鸡、鸭等。 本项目厂址附近地表植被主要为林地和农田，无野生动物出没。经现场调查，厂区周围500m未发现列入《国家重点保护野生植物名录》的和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划与人口 新密市位于河南省中部的嵩山东麓，隶属省会郑州，距省会郑州市40km，中原名刹少林寺55km，郑州新郑国际机场45km。辖3个街道、11个镇、2个乡，1个风景区管委会：青屏街街道、新华路街道、西大街街道、城关镇、牛店镇、平陌镇、超化镇、苟堂镇、袁庄乡、刘寨镇、白寨镇、岳村镇、来集镇、米村镇、袁庄乡、曲梁镇；矿区街道、尖山风景区。总面积为1001km2，人口80余万人。 项目所在地袁庄乡区域总面积60平方公里。其中耕地1.6万亩，荒山3万亩。袁庄乡现辖20个行政村和1个移民小区居委会，154个村民组，5520户，2.2万口人。 2、社会经济结构 新密市是河南省改革开放发展特别试点县市。根据新密市人民政府2015年政府工作报告，2014年新密市全市完成地区生产总值601.9亿元，增长9.9%；规模以上工业增加值328.6亿元，增长11.8%；地方公共财政预算收入30亿元，增长5.6%。投资消费势头强劲，固定资产投资383.8亿元，增长16.5%；社会消费品零售总额202.6亿元，增长15.2%。居民收入较快增长，城镇居民人均可支配收入24900元，增长10%；农民人均纯收入14840元，增长11.5%；城乡居民储蓄234.1亿元，增长4.3%。省社科院发布的《河南经济蓝皮书（2015）》显示，新密市经济总量和经济发展质量分别居全省108个县（市）第四位、第二位。 3、物产资源 新密市宝藏富蕴，地沃物阜。主要矿藏有煤炭、石灰石、铝钒土、天然油石、磷矿石、硅石、玉石等25种。其中煤炭、铝钒土、石灰石、硅石储量丰富。素有“乌金之乡”美誉的新密市，煤田地质储量50亿吨，其中煤炭工业保有量16.5亿吨,并以低硫和高发热量著称.铝钒土储量6000万吨,工业硅储量10亿吨,石灰石储量50亿吨，都极有工业价值。新密市丘陵缓起，平原间布。农业产品种丰富，盛产小麦、玉米，特产金银花、大蒜、密香杏等，均为国内同类之珍，闻名遐迩。 4、教育与文化 近年来，新密市教育、科技、文化等社会事业均有很大发展，全市各乡镇均普及初中教育，各行政村内有小学，各乡镇均建有卫生院，文化、体育事业蓬勃发展。全市共有各级各类学校611所，其中：完全中学2所，高级中学6所，初级中学36所，九年一贯制学校4所，中等职业学校6所，小学134所，特殊教育1所，幼儿园96所，成人技术培训学校326所。 5、交通运输 新密市公路通车里程达2213公里，全市303个行政村全部实现村村通水泥（油）路，95%行政村实现通公交，初步形成了“以高速公路、省道为依托，以县道为骨架，以农村道路为支脉，人便于行、货畅其流、四通八达”的公路交通网络。带动了新密市工业、农业及第三产业的快速发展，促进了产业结构调整，为全市经济发展、社会进步、民生改善作出了积极贡献。 6、文物古迹 新密市历史悠久、文化灿烂、古迹众多，现有国家和省、市级文物保护单位65处，旅游风景区6个。其中国家级文物保护单位2处：打虎亭画象石墓壁画墓和古城寨城址；省级文物保护单位10处：沙石嘴遗址、马良沟遗址、新寨遗址、曲梁遗址、郐国故城、密县瓷窑遗址、后士郭壁画墓、超化寺塔和法海寺塔；郑州市市级文物保护单位9处：山头湾农民夜校旧址、刘堂庙革命旧址、洪山庙、超化寺、屏峰塔、杨岭塔、养钱池冶铁遗址、魏长城和郑庄公冢。 经现场调查，本项目周围500m未发现地表文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、环境空气质量现状 根据环境空气质量功能区划分，项目所在地区应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，参考参考新密市环境监测站对常规监测点的环境空气监测数据，监测时间为2016年9月19日～23日，调查因子为SO2、PM10、PM2.5、NO2。详见表7。 表7 项目所在地环境空气质量 （日均值，单位：mg/m3） 环境监测因子; SO2; PM10; PM2.5; NO2. 浓度监测值; 0.006～0.014; 0.058～0.135; 0.034～0.054; 0.012～0.028. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准; 0.15; 0.15; 0.075; 0.08. 由表7可知，新密市环境空气中SO2、PM10、PM2.5、NO2日均浓度均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求，环境质量状况较好。 2、水环境质量现状 经调查，项目产生的污水经沉淀池沉淀后用于厂区洒水。距该项目最近的河流为圣水峪河，距离为6.7km，圣水峪河属于双洎支流，根据河南省地表水环境功能区划，双洎河新密段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。本次调查采用2016年9月12日～14日新密市监测站马鞍洞断面常规数据监测数据，详见表8。 表8 双洎河（马鞍洞断面）水质监测结果表 单位：mg/L 监测断面名称; 监测时间; 流量; pH; COD; BOD5; 氨氮. 马鞍洞断面; 2016年9月12日; 0.908; 7.22; 25; 7; 1.41. 2016年9月13日; 0.912; 7.25; 31; 8; 1.45. 2016年9月14日; 0.936; 7.27; 32; 8; 1.49. 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准; /; 6～9; 40; 10; 2.0. 由表8可知，双洎河（马鞍洞断面）水污染物监测结果可以满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅴ类标准的要求。 3、声环境质量现状 由本次对项目所在地噪声进行实地监测的结果表明：项目所在地周围环境噪声本底值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准要求，监测结果详见表9。 表9 声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A） 序号; 监测点; 方位; 昼间. 1; 东厂界; E; 48.1. 2; 南厂界; S; 50.3. 3; 西厂界; W; 47.5. 4; 北厂界; N; 48.2. 标准; 60. 4、生态环境 本项目所在地区属于农村地区，厂址周围区域主要为林地生态系统和农田生态系统，植被覆盖较多。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目东侧、南侧和北侧均为树林，西侧为农田。项目主要环境保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 距离; 保护级别. 大气环境、声环境; 东厂界; E; 1m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 南厂界; S; 1m. 西厂界; W; 1m. 北厂界; N; 1m. 水环境; 圣水峪河; N; 6.7km; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类标准.

评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 1、环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO224小时平均浓度限值：150ug/m3，PM1024小时平均浓度限值：150ug/m3，NO224小时平均浓度限值：120ug/m3，PM2.524小时平均浓度限值：75ug/m3 2、环境噪声 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 （昼间：60dB(A)） 3、地表水 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) V类 （pH ：6-9，COD：30mg/L，NH3-N：6mg/L，BOD5：10 mg/L） |
| --- | --- |
| 污染物 排放 标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值： （颗粒物无组织排放监测浓度限值：颗粒物≤1.0mg/m3；颗粒物有组织粉尘：最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒15m高时，最高允许排放速率3.5kg/h的要求） 2、营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：（昼间≤60dB（A）） 3、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水为员工生活污水，生产过程中无废水产生。项目产生的主要污染物不涉及总量控制指标，特征污染物粉尘的产生量为0.2710t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目年产1.3万吨石材，具体生产工艺流程如下： 破碎 原料外购（青石） 振动筛分 5mm以下石沫 5-12mm石粉 12-20mm石子 ≥20mm 废气 噪声 输送成品 图例： 图1 项目生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述如下： 破碎：将外购的原料用铲车倒入料斗，然后上皮带输送机，由皮带输送机传送至箱式破碎机中，进行破碎，石料由机器上部直落入高速旋转的转盘，在高速离心力的作用下，产生高速度的撞击与高密度的粉碎，石料在互相打击后，又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎、直至粉碎成所要求的粒度。已破碎物料从破碎腔下口排出。 振动筛分：将排出的已破碎物落入振动筛中进行筛分，本项目振动筛分三层（一层筛孔径为20mm，二层筛孔径为12mm，三层筛孔径为5mm），筛分后物料分为四个级别，其中粒径＜5mm的石沫、5≤粒径＜12mm的石粉和12≤粒径＜20mm的石子直接作为产品，分别通过皮带输送机送至成品库外售；粒径≥20mm的石子通过皮带输送机重新返回箱式破碎机内破碎。 根据本项目生产特点，本项目所用的皮带输送机设备均进行密封。 项目生产工序物料平衡图详见图2。 破碎 原料外购（青石） 振动筛分 ≥20mm 袋式除尘器 3.51 3.475. 13000.2 13000 无组织排放0.096 袋式除尘器 无组织排放0.066 2.93 2.901 图2 项目生产工序物料平衡图 单位：t/a 13000.1 成品 装卸粉尘 无组织排放0.045 5mm以下石沫 5-12mm石粉 12-20mm石子 有组织排放0.035 有组织排放0.029

主要污染工序： 1．废气 （1）破碎、筛分工段产生的粉尘； （2）装卸粉尘； （3）物料运输过程产生的粉尘。 2．废水 本项目营运期产生的废水主要为生产废水和员工盥洗废水。 3．噪声 本项目营运期噪声主要为箱式破碎机、振动筛、皮带运输机等产生的机械性噪声以及除尘系统风机产生的空气动力学噪声。 4．固废 （1）沉淀池底泥； （2）职工生活垃圾； （3）旱厕粪污。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎 | 有组织粉尘 | 223mg/m3，2.93t/a | 2.23mg/m3，0.029t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.33t/a | 0.096t/a |
|  | 筛分 | 有组织粉尘 | 223mg/m3，3.51t/a | 2.23mg/m3，0.035t/a |
|  |  | 无组织粉尘 | 0.39t/a | 0.066t/a |
|  | 装卸 | 无组织粉尘 | 0.064t/a | 0.045t/a |
| 水污染物 | 生活污水 （57.6m3/a） | COD | 170mg/L，0.0098t/a | 综合利用 |
|  |  | BOD5 | 80mg/L，0.0046t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.0115t/a |  |
| 固体废物 | 沉淀池 | 底泥 | 1.2t/a | 清掏后暂存于固废暂存间，定期用于铺路 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 交由环卫部门统一处理处置 |
|  | 旱厕 | 粪污 | 0.66t/a | 人工清掏后用于肥田 |
| 噪声 | 项目高噪声设备主要为箱式破碎机、振动筛、引风机等，噪声源强在80～85dB（A），经采取基础减震、加装消声器（风机）、隔声等措施后源强可降至60dB（A）～65dB（A）。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目对生态环境的影响主要为施工期场地平整、地表开挖等对土地造成扰动，地表植被的破坏以及堆填土方、地表裸露等引起水土流失增加。评价建议建设单位合理安排施工时间，大面积的破土避开雨季并合理安排施工计划、施工时序，争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要建设内容为生产车间、成品库等构筑物的建设以及各项环保设施的建设。施工过程中会产生部分扬尘、废水、固废和噪声。 1、环境空气影响 项目施工作业对环境空气的影响主要为扬尘和汽车尾气。 施工扬尘的产生主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，为减少项目扬尘对周围环境的影响，根据《郑州市人民政府关于印发郑州市大气污染防治工作实施方案（2014年-2018年）的通知》（郑政[2014]20号）、《郑州市大气污染防治工作领导小组关于印发郑州市建设工地扬尘污染治理工作专项方案的通知》（郑防领（2014）12号）、《郑州市“蓝天工程”白皮书》（2013-2015）及《2015年郑州市蓝天工程行动计划实施方案》，并结合本项目实际情况（项目车间厂房主体结构拟采用彩钢房，安装简便，为减少项目扬尘对周围环境的影响，评价建议采取以下措施： ①施工现场要设围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。 ②施工原料库合理布置，并做好施工现场科学管理，砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并防止包装袋破裂。 ③开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。而且，建筑材料和建筑垃圾应及时运走。 ④运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，经过沿线敏感点时应减速慢行，减少物料的洒落。 ⑤风速过大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 经采取以上措施，预计项目施工期产生的扬尘对周围环境空气及敏感点影响较小。 项目施工期汽车尾气经采取安装尾气净化器、禁止超载、采用合格燃料等措施后汽车尾气可实现达标排放，项目所在地区较为空旷，空气流通条件较好，汽车尾气产生后在短时间内得到稀释、扩散，不会对周围大气环境和人群健康造成危害。 综上所述，项目施工期废气污染物对周围环境的影响较小。 2、水环境影响 项目施工期废水主要为开挖、钻孔产生的泥浆水和各种施工机械设备运转产生的冷却、洗涤用水以及施工现场的清洗废水等。该废水中虽无大量有毒有害污染物质，但可能会含有较多的泥土、砂石和一定的地表油污和化学物品。评价建议对施工废水建设一座隔油池、一座沉砂池进行处理，处理后的废水用于施工场地洒水抑尘，不外排。为施工废水与生活污水。 施工期产生部分生活污水。根据建设不同阶段工程量的大小，施工人员不尽相同。项目所在区域人均综合用水量为120L/人·d，本项目施工人员约为12人，则施工人员的用水量为1.44m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为1.15m3/d。项目施工期采用旱厕，类比一般生活污水水质，各污染物的产生浓度为COD：250mg/L，BOD5：160mg/L，SS：200mg/L，产生量为COD：0.36kg/d、BOD5：0.0.23kg/d，SS：0.29kg/d，氨氮：0.04kg/d。评价建议该部分生活污水经沉淀池处理后用于施工场地洒水抑尘。 经采取以上措施，项目施工期废水不会对区域水环境的影响造成较大影响。 3、声环境影响分析 施工期主要工程项目有地基平整、压实、基础开挖以及各建筑物的建设。施工使用的机械主要有打桩机、混凝土搅拌机、混凝土振捣器以及挖掘机等。在施工过程中，机械设备产生的噪声可能对作业人员和周围环境造成一定的影响。项目施工期主要设备噪声源强见表11。 表11 施工机械噪声源强 单位：dB（A） 设备名称; 噪声强度; 设备名称; 噪声强度; 备注. 挖土机; 91; 混凝土振捣器; 100; 设备1m处. 推土机; 86; 运输卡车; 85. 打桩机; 100; 电 锯; 105. 为减少施工期噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下降噪措施： （1）加强施工管理，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定操作； （2）采用低噪声施工设备和噪声低的施工方法； （3）在施工场地四周设置围挡，在传播途径中减低噪声值； （4）运输车辆运送物资经过村庄附近要减速慢行，禁止鸣笛，以免对影响沿线居民的生产和生活。 经采取以上措施处理后，项目施工期对周围声环境影响较小。 4、固废影响分析 施工期固废主要是施工过程中产生的一些泥土、灰渣等固体废物及生活垃圾。对于泥土、灰渣应采用铺路或垫地等措施妥善处理，减少对环境的影响。生活垃圾应集中收集，定期运往垃圾中转站由环卫部门处理处置。 以上污染因素均伴随施工产生，施工时严格控制作业时间、加强施工管理，以避免或减缓对周围环境的不良影响。项目建设完成后，上述环境影响也随之消失。 5、生态影响分析 施工期施工过程中场地平整、地表开挖等容易对土地造成扰动影响，堆填土方、地表裸露等容易引起水土流失增加。 土建施工是引起水土流失的工程因素，施工时泥土转运装卸作业和堆放时都可能出现散落和流失。同时，施工时土壤结构受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀将会造成土壤严重水土流失。 地表剥离会使植被遭到破坏，造成水土流失加剧，局部生态环境恶化。 为减少项目施工过程引起的水土流失，评价建议采取如下措施： ①合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季。 ②合理安排施工计划、施工时序，争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间。 经采取以上措施，可有效减少项目施工对区域生态环境的干扰，减少水土流失量。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）项目运营期产生废气主要为：a、破碎、筛分工段产生的粉尘；b、装卸粉尘；c、物料运输过程中产生的粉尘。 a、破碎、筛分工段产生的粉尘 项目生产中破碎、筛分工段均会产生粉尘，经查阅项目破碎、筛分设备技术性能参数及类比同类已运行项目实际生产状况，并经物料衡算，确定本项目破碎、筛分设备产尘系数。根据各设备产尘系数及加工干物料量核算项目各工段粉尘产生量，计算结果详见表12。 表12 项目各生产设备产尘情况一览表 序号; 产尘设备; 产尘系数（kg/t物料）; 物料加工量（t/a）; 粉尘产生量（t/a）. 1; 箱式破碎机; 0.25; 13000.2; 3.25. 2; 振动筛; 0.30; 13000.1; 3.90. 由于项目在运行期间的粉尘产生量较大，评价建议各破碎和筛分工段粉尘采取以下污染防治措施： ①建设全封闭生产车间，将破碎、筛分设备均置于车间内，以减少粉尘外溢量。根据项目厂区平面布置，箱式破碎机和振动筛位置较为集中，评价建议箱式破碎机和振动筛各安装1套集气罩收集粉尘，通过管道连接引至1台袋式除尘器处理，除尘器引风机风量为8050m3/h，处理后的废气由1根15m高排气筒排放。集气罩高度不应高于设备1m以上，面积应能与产尘设备平面投影相当。袋式除尘器除尘方式为目前较为成熟的干法除尘，处理效率可达99.9%以上，本次评价取99%。 ②生产车间、成品库之间物料运输采用皮带输送机输送，对皮带输送机进行密封，防止物料在运转过程中扬洒。同时对破碎机至皮带输送机出料口、振动筛至皮带输送机出料口进行密封，防止物料运输过程中扬洒。 经采取以上措施，粉尘通过集气罩收集效率基本可以达到90%以上，未经集气罩收集的粉尘以无组织形式排放，其中约70%受车间阻隔自然沉降于车间内。则项目破碎、筛分工段运行过程中粉尘产排情况见表13。 表13 项目破碎、筛分工段粉尘产排情况一览表 产尘单元; 产生情况; 排放情况. 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率 （kg/h）. 有组织粉尘产排情况. 破碎; 2.93; 223; 1.79; 0.029; 2.23; 0.018. 筛分; 3.51; 0.035. 无组织粉尘产排情况. 破碎; 0.32; /; 0.17; 0.096; /; 0.053. 筛分; 0.39; /; 0.22; 0.066; /; 0.037. 根据工程分析的内容，项目破碎、筛分工段有组织粉尘产生情况见表14。 表14 项目破碎、筛分工段有组织粉尘产排情况一览表 工段; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 是否达标. 破碎工段; 2.93; 223; 1.79; 0.029; 2.23; 0.018; 达标. 筛分工段; 3.51; 0.035; 达标. 由表14可知，本项目破碎和筛分工段产生的有组织粉尘经1台袋式除尘器处理后，粉尘排放均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求（颗粒物排放浓度120mg/m3，15m排气筒排放速率为3.5kg/h）。 b、装卸粉尘 成品装卸产尘采用定量分析。项目原料呈现块状，形状不规则，粒径在200mm左右，表面附着的少量粉尘不易逸散。原料装卸活动处于原料库内，原料装卸时扬尘很小，对周围环境影响很小。成品粒径较小，含水率低，约为2%，部分粉尘容易逸散至空气中，因此本次评价对成品装卸产尘进行定量分析。 项目成品粉尘产生量计算公式如下： Q=0.03Vi1.6H1.23⋅e−0.28w⋅Gi⋅f⋅α 式中：Q—起尘量，kg/a； H—装卸平均高度，m； Gi—年装卸量，t/a（项目可起尘物料占比1%）； Vi—50m上空的风速，取砂石起动风速3.2m/s； - W—含水率，取2%。 fi—风速的年频率（新密地区全年风速大于2.9m/s，风频率为7.8%）； a—大气降雨修正系数（取0.35）。 项目计算参数及计算结果见表15。 表15 项目装卸粉尘计算参数及计算结果一览表 物料名称; 计算参数; 起尘量（t/a）. Vi（m/s）; Gi（t/a）; fi（%）; H（m）; w（%）; a. 成品; 3.2; 13000.0045×1%; 7.8; 1.5; 2; 0.35; 0.064. 由表15可知，项目成品装卸粉尘产生量为0.064t/a，评价建议对装卸粉尘采取以下防治措施： ①建设全封闭型成品库对成品进行暂存，成品装卸活动处于成品库内，并在装卸点附近安装雾化喷头（4个），增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度。 ②装卸时尽量降低作业高度，减少落差。 经采取以上措施，可有效减少成品装卸粉尘产生量及排放量，降尘效率约为70%，则成品装卸粉尘排放量为0.045t/a，以无组织形式排放。 c、物料运输过程中产生的粉尘 项目物料运输过程中产生的粉尘主要为皮带输送或铲车转载产生的扬尘、汽车运输原料和产品时产生的道路扬尘。 为减少物料运输产生的粉尘，评价建议建设单位采取以下措施： ①对项目生产区全部地面进行硬化，减少扬尘对外环境的影响； ②对进出厂道路进行硬化，并在厂区车辆出入口处设置车辆清洗区，配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）对车辆定期清洗，减少道路扬尘的产生； ③运输车辆必须加盖篷布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄露及粉尘飞扬； ④配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘。 经采取以上措施，可有效防止物料在运输和转载过程中扬尘的产生。 （2）无组织粉尘排放达标分析 项目产生的无组织粉尘主要为： a.破碎、筛分工段未经集气罩收集的粉尘； b.成品装卸产生的粉尘。 根据工程分析内容，以上各环节无组织粉尘产生量见表16。 表16 项目无组织粉尘产生情况一览表 序号; 产尘单元; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 破碎和筛分; 0.71; 0.39; 0.162; 0.09. 2; 成品装卸; 0.064; 0.027; 0.045; 0.018. 3; 合计; 0.774; 0.471; 0.207; 0.108. 评价建议对无组织粉尘采取以下防治措施： ①建设全封闭型成品库对成品进行存放，成品装卸活动处于成品库内，并在装卸点附近安装雾化喷头（4个），增加粉尘含水率、加快粉尘沉降速度。 ②建设原料库对原料进行暂存，对原料库进行硬化，在主要装卸点附近安装雾化喷头（2个），进行原料装卸作业时及时开启雾化喷头进行喷水降尘。 ③合理设计和布置集气罩，集气罩高度不应高于设备1m以上，面积应能与产尘设备平面投影相当； ④破碎设备、筛分设备之间物料传送采用皮带输送，并对皮带运输机采取密闭措施； ⑤物料装卸时应控制作业高度，减小落差，降低装卸扬尘产生量； ⑥对生产区全部地面进行硬化，减少扬尘对外环境的影响； ⑦对进出厂道路进行硬化，并在厂区车辆出入口处设置车辆清洗区，配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）对车辆定期清洗，减少道路扬尘的产生； ⑧配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘。 经采取评价建议的封闭、喷淋等措施后厂区无组织粉尘排放量为0.207t/a，排放速率0.108kg/h。本次评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式对粉尘无组织排放厂界浓度进行预测，评价将主要生产车间和成品库看做一个面源进行预测，预测结果见表17。 表17 粉尘无组织排放厂界浓度预测 污染物; 排放量; 面积; 高度; 厂界浓度（mg/m3）; 最大值 （138m）. 东; 南; 西; 北. 粉尘; 0.108kg/h; 1950m2; 6m; 0.017; 0.060; 0.017; 0.017; 0.087mg/m3. 由表17可知，项目粉尘无组织排放最大值出现在距面源中心138m处，最大值为0.087mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 无组织排放监测浓度限值要求（粉尘：1.0mg/m3）。 （3）大气环境防护距离 评价采用《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式清单中的大气环境防护距离计算模式计算粉尘无组织排放大气环境防护距离，评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中TSP日均值二级标准值的三倍（0.90mg/m3）。计算结果见表18。 表18 大气环境防护距离计算结果 污染物; 污染源位置; 有效高度（m）; 面积(m2); 排放源强 （kg/h）; 评价标准(mg/m3); 计算距离(m). 粉尘; 生产车间、成品库; 6; 1950; 0.108; 0.90; 0. 由表18可知，项目粉尘无组织排放大气环境防护距离为0m，因此项目不需设置大气环境防护距离。 粉尘无组织排放卫生防护距离计算公式如下： QcCm=1A(BLc+0.25r2)0.50LD 式中，Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平； Cm——标准浓度限值； L—— 工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单位的等效半径，m，根据该生产单元面积S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A，B，C，D——卫生防护距离系数，分别取700，0.021，1.85和0.84。 经计算，项目厂区粉尘无组织排放卫生防护距离为14.98m，提级后为50m。 综合大气环境防护距离计算结果和卫生防护距离计算结果，取较大值，即取无组织排放卫生防护距离，本项目确定的卫生防护距离为距产尘单元边界外50m，即东厂界外50m，南厂界外0m，西厂界外50m、北厂界外50m。经调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校等环境空气保护目标，因此项目产生的粉尘对区域环境空气及人群健康影响较小。项目卫生防护距离包络线图见附图5。 综上所述，经采取评价建议的措施后，项目生产车间废气对周围大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 本项目用水点主要为生产用水和职工生活用水。 - 生产用水 ①雾化喷头用水 评价建议建设单位在原料库装卸点设置2个雾化喷头，在成品库装卸点安装4个雾化喷头，以减少粉尘逸散量。经调查市售雾化喷头技术参数，单个喷头喷雾所需水量约为0.72L/min。原料库处每天装卸工作时间约1h，成品库每天装卸工作时间约1h，则雾化喷淋用水量共为0.26m3/d(78m3/a)。 由于雾化喷头出水为雾状，不会凝结成水滴，因此该部分水分在使用过程中全部损耗，不会产生生产废水。 ②车辆冲洗用水 根据项目原料用量和产品产量核算得项目平均每天外出厂区的车次为5次，为防止外出车辆将粉尘带出厂区污染沿线环境，评价建议建设单位配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）和洗车水沉淀水池，对外出运输车辆进行清洗，减少运输扬尘产生。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）中汽车冲洗用水定额，载重汽车高压水枪冲洗用水量为80～120L/辆•次，本次评价取平均值100L/辆•次，经计算车辆冲洗用水量为150m3/a（0.5m3/d），损耗水量为60.0m3/a（0.2m3/d），定期补充水，项目需设置一座2m3的沉淀池，沉淀后循环使用不外排。 （2）生活污水 本项目劳动定员6人，年工作300天，采用每天一班8小时工作制，厂区内不提供食宿，厂区厕所为旱厕。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）用水定额：企业管理人员、车间工人的生活用水一般宜采用30～50L/人•班，本项目取40L/人•班，则用水量为72m3/a（0.24m3/d），职工洗漱废水排水量按80%计，则洗漱废水产生量为57.6m3/a（0.192m3/d）。该废水中各污染物浓度为COD：170mg/L、BOD5：80mg/L、SS：200mg/L。评价建议建设单位将这部分洗漱废水集中收集后排入沉淀池中沉淀后用于厂内降尘，不外排。 （3）雨水 为防止暴雨期雨水对本项目场地冲刷产生大量含SS的污水，造成水土流失并污染周围地表水体，本项目拟建设雨水收集池收集暴雨期雨水。雨水收集池大小的确定如下所述。 首先计算项目所处地区的暴雨强度，计算公式如下： q=7650[1+1.15lg(P+0.143)]（t+37.3）0.99 其中: q—暴雨强度（L/s·hm2）； P—重现期，考虑到本项目处于郊区且汇水面积＜2公顷，因此重现期取1年； t—降雨历时，本次取15min。 经计算，本项目所在区域暴雨强度为162.3L/s·hm2。 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）雨水设计流量计算公式： Qs=qϕF 其中：Qs—雨水设计流量（L/s）； q—暴雨强度（L/s·hm2）； ψ—径流系数，本次取0.9（项目拟建设厂房并对裸露地表进行硬化）； F—汇水面积，取项目整个厂区面积，2000m2。 经计算，项目雨水设计流量为48.3L/s，暴雨持续时间按照15min计算，则本项目厂区雨水收集池面积不宜小于43.5m3。因此，评价建议项目厂区设置一座容积为50m3的雨水收集池用于收集雨期厂区内的初期雨水。厂区修建明渠，雨水根据地势自高处向低处汇集。初期雨水用于厂区洒水降尘。 综上所述，项目营运期新鲜水用量为1.0m3/d，包括生产用水0.76m3/d，生活用水为0.24m3/d。 项目水平衡图详见图3。 1.0 新鲜水 0.26 0.5 0.24 雾化喷淋 车辆冲洗 生活污水 0.048 0.26 0.2 沉淀池 沉淀池 循环使用0.3 综合利用 0.3 0.192 图3 项目水平衡图 单位：m3/d 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来自箱式破碎机、振动筛、皮带运输机等，声源强度在80～85 dB(A)之间。评价建议对各高噪声设备采取以下降噪措施： （1）建设生产车间并将高噪声设备置于室内； （2）对破碎机、振动筛安装减振基座； （3）对引风机出口安装消声器，并设置隔声间。 经采取以上措施后各噪声源产生噪声源强及治理效果见表19。 - 表19 主要声源设备及降噪情况一览表 单位：dB（A） - 序号; - 设备名称; - 噪声产生源强; - 治理措施; - 治理后噪声值. - 1; 箱式破碎机; - 85; 基础减振，厂房隔声; - 65. - 2; 振动筛; - 80; 基础减振，厂房隔声; - 60. - 3; 皮带运输机; - 80; 基础减振，厂房隔声; - 60. - 4; 风机; - 85; 消声器、厂房隔声; - 65. 由上表可见，以上各高噪声设备经采取隔声、减振、加装消声器等措施后，项目各设备噪声值可降至60～65dB（A）。 评价根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）对项目营运期噪声进行环境影响分析。 本次评价选用点源的噪声预测模式，将各工序噪声源视为一个点噪声源。在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点。其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20*Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A) r—预测点离噪声源的距离，m； 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： L=10lgi=1n100.1Li 式中：L——总声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据本工程噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行预测计算，边界噪声的预测结果见表20。 表20 厂界噪声贡献结果一览表 单位：dB（A） 预测点; 现状监测最大值; 贡献值. 昼间; 昼间. 东厂界; 48.1; 47.6. 南厂界; 50.3; 48.1. 西厂界; 47.5; 40.1. 北厂界; 48.2; 45.2. 由表20可知，项目在采取治理措施后，建设项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间小于60dB(A)）的要求，因此，本项目噪声对区域声环境影响较小。 4、固废影响分析 本项目营运期产生的固废主要有沉淀池底泥、职工生活垃圾和旱厕粪污。 （1）沉淀池底泥 沉淀池底泥成分主要是石粉及泥土，类比同类项目实际生产情况，产生量约为1.2t/a。清掏后暂存于固废暂存间，定期外售用作铺路材料。 （2）职工生活垃圾 本项目劳动定员6人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则项目生活垃圾产生量为0.9t/a，集中收集后由环卫部门统一清运处置。 （3）旱厕粪污 项目厂区厕所为旱厕，根据有关资料分析，我国人均粪便的产生量为110kg/a，则项目旱厕粪便产生量约为0.66t/a，定期清掏后由当地农户拉走由于肥田。 综上所述，本项目营运期产生的各种固体废物均能得到妥善的处理和处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、总量控制指标分析 本项目生产废水和员工盥洗废水经沉淀后回用，无废水产生。项目产生的主要污染物不涉及总量控制指标，特征污染物粉尘的产生量为0.271t/a。 6、选址合理性分析 （1）用地性质 本项目位于新密市袁庄乡山顶村，占地面积3000m2，为租赁新密市袁庄龙祥建材厂的土地，由新密市土地管理局出具的土地证和袁庄乡土地利用总体规划图可知，本项目土地性质为建设用地，符合袁庄乡土地利用总体规划。 - （2）对周围环境的影响 本项目产生的粉尘可以实现达标排放，卫生防护距离内无敏感点。项目生活废水经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，综合利用。设备噪声经降噪后可以实现达标排放，对区域声环境影响较小。各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 综上所述，因此本评价认为该项目选址合理。 7、环保投资及环保验收 本项目总投资200万元，其中环保投资29万元，占总投资的14.50%，具体环保投资内容详见表21所示，项目环保验收内容详见表22。 表21 工程主要环保投资一览表 项目名称; 污染源; 治理措施; 投资额（万元）. 废气治理; 粉尘; 破碎、筛分; 集气罩2套，袋式除尘器1套+15m排气筒1根; 3.0. 物料周转; 建设原料库、生产车间; 10.0. 雾化喷头6个（原料库2个，成品库4个）; 1.0. 皮带输送机密封; 3.0. 道路扬尘; 生产区地面硬化、出入厂道路硬化; 5.0. 洗车设备; 0.5. 废水治理; 生活用水; 1座2m3沉淀池; 0.5. 车辆冲洗废水; 1.0. 雨水; 雨水收集池1座50m3; 1.0. 噪声治理; 破碎机、振动筛、引风机; 设备安装减振基座；引风机出口加装消音器; 3.5. 固废治理; 固废暂存间50m2; 0.5. 合计; 29. 表22 项目“三同时”验收一览表 项目名称; 污染源; 验收内容; 控制标准. 废气治理; 破碎、筛分; 集气罩2套; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 袋式除尘器1套+15m排气筒1根. 物料周转; 雾化喷头6个（原料库2个，成品库4个）. 皮带输送机密封. 道路扬尘; 生产区地面硬化、出入厂道路硬化. 洗车设备. 废水治理; 生活用水; 1座2m3沉淀池; /. 车辆冲洗废水. 雨水; 雨水收集池1座50m3; /. 噪声治理; 破碎机、振动筛、引风机; 设备安装减振基座；引风机出口加装消音器; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废治理; 固废暂存间50m2; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001）.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 有组织粉尘经袋式除尘器处理后由1根15m高排气筒排放，无组织粉尘采取雾化喷淋、皮带输送机密封等措施 | 可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 水污染物 | 职工生活污水 | COD、BOD5、SS | 经沉淀池沉淀处理后用于厂洒水降尘 | 综合利用 |
|  | 车辆冲洗废水 | SS |  |  |
| 固体废物 | 沉淀池 | 底泥 | 清掏后暂存于固废暂存间 | 综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 综合利用 |
|  | 旱厕 | 粪污 | 用于农田施肥 | 综合利用 |
| 噪声 | 高噪声设备经采取隔声减振、吸声、加装消音器等措施处理后厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 厂区的建设将破坏地表植被、加剧水土流失，对区域生态环境造成损害。经采取适宜的施工方式及合理安排施工时序，可有效降低施工期对生态环境的破坏。评价建议厂区建成后对地面进行硬化，并进行因地制宜的绿化。经采取以上措施，可使生态环境得到一定程度的补偿。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、评价结论 1．产业政策相符性 根据国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（修正），本项目不属于限制类和淘汰类，应属于允许类，符合国家产业政策。项目已经新密市发改委备案，备案编号为豫郑新密制造[2014]06638。因此本项目符合国家产业政策。 2．项目选址合理性 （1）用地性质 本项目位于新密市袁庄乡山顶村，占地面积3000m2，为租赁新密市袁庄龙祥建材厂的土地，由新密市土地管理局出具的土地证和袁庄乡土地利用总体规划图可知，本项目土地性质为建设用地，符合袁庄乡土地利用总体规划。 - （2）对周围环境的影响 本项目产生的粉尘可以实现达标排放，大气环境防护距离内无敏感点。项目生活废水经沉淀处理后用于厂区洒水降尘，综合利用。设备噪声经降噪后可以实现达标排放，对区域声环境影响较小。各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 综上所述，因此本评价认为该项目选址合理。 3．污染治理措施及环境影响分析 （1）废气 ①有组织粉尘 由于本项目拟上1条生产线。箱式破碎机及筛分机均设集气罩，由一台引风机抽至1台袋式除尘器处理，处理后由一根15m高的排气筒排放，排气筒粉尘排放情况可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 ②无组织粉尘 建设成品库对成品进行堆放，避免露天堆放产生扬尘；设置的集气罩高度不应高于设备1m以上，面积应能与产尘设备平面投影面积相当；将皮带输送机设置于车间内，皮带输送机密闭；在原料库安装2个雾化喷头；装卸时应尽量降低作业高度，在成品库装卸点安装4个雾化喷头，减小装卸扬尘产生量；对厂区全部地面进行平整、硬化，减少扬尘产生量；对进出厂道路进行硬化，并在厂区入口处设置车辆清洗区，配备洗车设备（高压水枪、毛刷等）等对车辆定期清洗，减少道路扬尘的产生；配备专人对厂区及入厂道路定期清扫，防止积尘。经采取以上措施，项目无组织粉尘排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放限值要求。 经计算，本项目确定的卫生防护距离为东厂界外50m，南厂界外0m，西厂界外50m、北厂界外50m。经调查，项目卫生防护距离内无居民区、学校等环境空气保护目标，因此项目产生的粉尘对区域环境空气及人群健康影响较小。 综上所述，项目大气污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目员工盥洗废水、车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后和雨水收集池内收集的雨水用于厂区洒水降尘，综合利用。 因此，项目产生的废水不会对周围水环境产生不良影响。 （3）噪声 本项目噪声主要来自箱式破碎机、振动筛、引风机、皮带运输机等设备的机械噪声，声源强度在80～85dB(A)之间，在采取加强车间隔声、对设备基座进行加固及安装基础减振等措施后，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 （4）固废 项目固体废物为沉淀池底泥和生活固废。沉淀池底泥清掏后暂存于固废暂存间，定期用作铺路材料。生活固废主要为职工生活垃圾和旱厕粪便。项目生活垃圾，集中收集后交由当地环卫部门统一处理。旱厕粪便定期清掏后交由当地农户堆肥，用于农田施肥，资源化利用。 经采取以上措施，项目产生的各项固废均可实现合理处置，不会对周围环境产生二次污染。 4．总量控制指标分析 本项目员工盥洗废水经沉淀后回用，无废水产生。项目产生的主要污染物不涉及总量控制指标，特征污染物粉尘的产生量为0.271t/a。 二、评价建议 1.建设单位必须严格执行环保“三同时”的要求，切实落实环保措施，项目建成后经环保部门验收合格后方可正式投产。 2.严格落实评价提出的各种污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。 3.本项目环保投资主要用于项目废气、废水、噪声、固废等污染治理，评价建议严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用。 4.加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 三、总评价结论 新密市亮伟建材有限公司年加工1.3万吨石材项目，符合国家产业政策和管理的相关要求；项目用地为建设用地，符合土地利用规划；项目选址合理。建设单位在认真落实环评提出的各项环保治理措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放，对周围环境影响较小。从环保角度分析，本项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日